NỘI QUY, PHÂN CÔNG VÀ SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC PCCC VÀ CNCH

[Tên cơ sở] – [Địa chỉ cơ sở]

HƯỚNG DẪN · Mẫu 2 gồm 5 phần • A. Nội quy PCCC và CNCH (in khổ A3/A2, treo ở cổng, khu kho, khu sản xuất). • B. Bảng phân công trách nhiệm. • C. Sổ kiểm tra an toàn PCCC thường xuyên. • D. Sổ theo dõi, quản lý phương tiện PCCC và CNCH. • E. Sổ theo dõi tuyên truyền, huấn luyện và thực tập phương án.

A. NỘI QUY PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 1. Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là trách nhiệm của mọi người lao động, khách đến làm việc tại [Tên cơ sở].

Điều 2. Cấm sử dụng lửa, đun nấu, hút thuốc tại: [khu vực cấm lửa, cấm hút thuốc]. Nơi được hút thuốc: [nơi được hút thuốc (nếu có)].

Điều 3. Hàn, cắt, mài và công việc có phát sinh tia lửa chỉ được làm khi có phiếu cho phép của [người cấp phiếu làm việc có lửa], đã dọn chất cháy trong bán kính 10 m, có bình chữa cháy và người canh trực đến 30 phút sau khi xong việc.

Điều 4. Không tự ý câu mắc, sửa chữa điện; không dùng thiết bị điện quá tải; tắt thiết bị điện không cần thiết khi hết giờ làm việc (trừ hệ thống PCCC, bảo vệ).

Điều 5. Hàng hóa xếp gọn theo lô, cách tủ điện, đèn chiếu sáng tối thiểu [khoảng cách hàng tới tủ điện, đèn]; lối đi chính rộng tối thiểu [chiều rộng lối đi chính]; không xếp hàng che lấp bình chữa cháy, họng nước, nút ấn báo cháy, cửa thoát nạn.

Điều 6. Xe nâng, xe tải trong kho phải tắt máy khi chờ; sạc ắc quy, chứa nhiên liệu đúng khu vực quy định.

Điều 7. Không tự ý di chuyển, sử dụng phương tiện PCCC vào việc khác.

Điều 8. Khi phát hiện cháy: hô to báo động, nhấn nút báo cháy, ngắt điện khu vực cháy, dùng phương tiện tại chỗ dập lửa, gọi 114 và trực PCCC [SĐT trực PCCC].

Điều 9. Người vi phạm nội quy tùy mức độ bị xử lý kỷ luật theo nội quy lao động hoặc theo quy định của pháp luật.

[Địa danh], [ngày … tháng … năm 20…]

[GIÁM ĐỐC / NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ SỞ]

[Họ và tên người đứng đầu]

HƯỚNG DẪN · Nội quy • Viết theo đặc thù cơ sở: kho thép chú trọng bao bì, pallet gỗ, dầu, ắc quy xe nâng, hàn cắt; nhà hàng chú trọng bếp gas, dầu ăn; nhà trọ chú trọng sạc xe điện, ổ cắm. • Nhà trọ, chung cư mini: nên thêm điều "không sạc xe điện qua đêm trong phòng ở, khu để xe phải có bình chữa cháy và lối thoát thứ hai". • Kèm tiêu lệnh chữa cháy và biển cấm lửa theo TCVN 4879 ⚠ (kiểm phiên bản hiện hành).

B. BẢNG PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM PCCC VÀ CNCH

| TT | Nội dung công việc | Người phụ trách | Tần suất / thời hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chịu trách nhiệm chung về PCCC và CNCH | fboss | Thường xuyên |

C. SỔ KIỂM TRA AN TOÀN PCCC THƯỜNG XUYÊN

HƯỚNG DẪN · Nội dung cần kiểm tra mỗi lần • Lối thoát nạn, cửa thoát nạn thông thoáng, đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn sự cố sáng. • Bình chữa cháy đúng vị trí, kim áp suất ở vùng xanh, chốt và niêm phong còn; họng nước có đủ vòi, lăng. • Tủ điện đóng kín, không quá nhiệt, không có dây câu tạm; ổ cắm, bộ sạc không để gần chất cháy. • Hàng hóa, bao bì, pallet xếp đúng quy định, không che phương tiện PCCC; rác, giẻ dầu được dọn. • Tủ trung tâm báo cháy ở trạng thái bình thường, không lỗi; bơm chữa cháy ở chế độ tự động.

| Ngày | Khu vực | Nội dung kiểm tra | Tồn tại phát hiện | Biện pháp khắc phục | Hạn / đã xong | Người kiểm tra ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D. SỔ THEO DÕI, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN PCCC VÀ CNCH

| TT | Tên phương tiện | Ký hiệu / quy cách | Số lượng | Vị trí đặt | Ngày kiểm tra, bảo dưỡng, nạp | Hạn kế tiếp | Tình trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HƯỚNG DẪN · Phương tiện • Số lượng, chủng loại bình và phương tiện phải đáp ứng QCVN 10:2025/BCA theo hạng nguy hiểm cháy của khu vực ⚠ dùng công cụ "Bình chữa cháy" và "Đối chiếu trang bị PCCC" trên pccc.sieuthisatthep.net để tính nhanh • Kiểm tra, bảo dưỡng bình theo TCVN 7435-2 ⚠; bình mất áp, hết hạn phải nạp lại ngay. • Phương tiện mới mua phải có tem kiểm định/kê khai theo quy định hiện hành (NĐ 347/2026 chuyển một số phương tiện sang kê khai) ⚠.

E. SỔ THEO DÕI TUYÊN TRUYỀN, HUẤN LUYỆN VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN

| Ngày | Nội dung | Hình thức | Số người tham gia | Đơn vị / người hướng dẫn | Kết quả | Người lập ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HƯỚNG DẪN · Huấn luyện, thực tập • Đội viên phải được huấn luyện nghiệp vụ và có giấy chứng nhận/xác nhận; thời hạn và chương trình theo NĐ 105/2025, TT 36/2025 ⚠ • Phương án chữa cháy của cơ sở phải được tổ chức thực tập định kỳ ⚠ thường là ít nhất 1 lần/năm và khi có yêu cầu của cơ quan Công an; ghi lại kết quả, rút kinh nghiệm.